Nome e Cognome Francesco Servente

Matricola …s328852

Il codice compila senza errori:              sì [x] no []

Ho provato il progetto in emulazione:   sì [x] no []

Ho provato il progetto su board:            sì [] no []

Desidero ritirarmi [  ]

Architetture dei Sistemi 
di Elaborazione – Prova D’Esame

# Sistemi basati su ARM T1 – 13 Febbraio 2025

Leggere con attenzione:

- Occorre sviluppare un progetto ARM usando l’IDE KEIL µVision.

- Effettuare login su propria area al LABINF ed usare il software disponibile per editare, compilare e debuggare il codice.

- Utilizzare l’area desktop sul computer del LABINF per creare il vostro progetto.

- Utilizzare la scheda LANDTIGER o l’emulatore con tutte le non-idealità abilitate per debuggare il progetto

- Sono inibiti tutti gli accessi ad internet.

- Si possono utilizzare progetti esistenti, prelevati dalla propria chiavetta USB, ed è possibile consultare materiale cartaceo.

- Entro l’orario di consegna, occorre finalizzare il salvataggio di tutti i file (valido anche per la parte di modern architecture) e copiarli nella propria area personale Z:/ all’interno della cartella che contiene le tracce. Le consegne in ritardo (con file salvati oltre l’orario massimo di consegna) non vengono considerate valide e conducono in ogni caso all’insufficienza.

- In caso non sia possibile compilare con successo il progetto consegnato, la prova sarà considerata insufficiente. Si richiede di predisporre l’ambiente di debug con le watch che permettono di seguire il flusso del programma.

Esercizio  1 (max 30 punti)

Sviluppare le seguenti funzionalità utilizzando la scheda LANDTIGER e il system-on-chip LPC1768.

Si deve realizzare un progetto in grado di generare vettori di valori pseudocasuali e determinare se appartengono a una successione di Fibonacci specifica.

La successione di Fibonacci è una successione numerica in cui ogni termine, a partire dal terzo, è dato dalla somma dei due precedenti:

Fn=Fn-1+Fn-2

Per fare questo, si deve:

- Generare la successione di Fibonacci a partire da due numeri NUM1 e NUM2 scelti a caso.

  - Usare il TIMER 3 dell’LPC1768 come generatore di numeri. Si programmi il timer in modo ciclico senza interruzioni con un periodo di 1,57 minuti.

  - I numeri NUM1 e NUM2 sono senza segno e possono assumere valori da 0 a 7, con NUM2 >= NUM1.

  - La prima pressione del pulsante INT0 permette di acquisire NUM1 e la seconda NUM2.  I valori acquisiti si devono ottenere leggendo il registro TC dal TIMER 3. Dal valore letto si devono estrarre i 3 bit meno significativi. Nel caso, NUM2 < NUM1, NUM2 deve assumere il valore di NUM1.

  - Al termine dell’acquisizione dei due numeri mostrare il valore di NUM1 e NUM2 sui LEDs. NUM1 nei 4 bit più significativi e NUM2 in quelli meno significativi.

- Una volta acquisiti i NUM1 e NUM2, ogni pressione di INT0 permette di acquisire un nuovo valore per riempire un vettore di M elementi interi positivi VETT_RANDOM (M = 10). Ad ogni pressione di INT0 si riempie una posizione di VETT_RANDOM con un valore preso dal TC di TIMER 3, prelevando i 16 bits meno significativi. Riempito completamente il vettore, far lampeggiare tutti i LED alla frequenza di 2 Hz per 2 secondi.

- Terminate le acquisizioni, si deve lanciare la seguente funzione scritta in linguaggio ASSEMBLER che controlla quanti elementi presenti in VETT_RANDOM sono presenti nei primi N elementi della successione di Fibonacci (per debug usare un M pari a 10 e un N pari a 20).

unsigned char fibonacci(unsigned char NUM1, unsigned char NUM2, int N, int M, int* VETT_RANDOM, int* VETT_FIB);

La funzione riceve in input NUM1, NUM2, VETT_RANDOM, N e M, e calcola:

  - Il valore a restituire è il numero degli elementi di VETT_RANDOM presenti all’interno degli N elementi di VETT_FIB

  - VETT_FIB con i primi N elementi della successione (la successione di Fibonacci va calcolata in assembly e restituita completa)

Esempio (M=10, N=20):

- NUM1= 3

- NUM2= 7

- VETT_RANDOM = [32, 154, 23, 522, 11, 44, 53, 933, 242, 788]

- VETT_FIB = [3, 7, 10, 17, 27, 44, 71, 115, 186, 301, 487, 788, 1275, 2063, 3338, 5401, 8739, 14140, 22879, 37019, 59898]

- Il numero di elementi di VETT_RANDOM contenuti nella successione di Fibonacci è pari a 2.

- La funzione restituisce 2, e salva in VETT_FIB la successione di Fibonacci calcolata.

- Al ritorno dalla funzione ASSEMBLER, il sistema mostra il numero di elementi di VETT_RANDOM contenuti nella successione di Fibonacci, lampeggiando alla frequenza di 4 Hz.

- Alla pressione di KEY1, il vettore si svuota e il processo riparte, dal punto 1 acquisendo NUM1, NUM2, e VETT_RANDOM dal TIMER 3.