Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 7 stages | - FP arithmetic unit: pipelined 3 stages - FP divider unit: not pipelined unit that requires 7 clock cycles - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;		v4[i] = v1[i]/v2[i];

;		v5[i] = (v3[i]/v1[i]) + v4[i];

;}

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f4,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | s | d | d | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  | F | S | D | E | s | s | s | s | s | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f6,f3,f1 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | D | s | d | d | d | d | d | d | d | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| add.d f7,f6,f4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | s | s | s | s | s | s | a | a | a | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| s.d f7,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | S | D | E | s | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Total |  |  |  |  | 6 + 100*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2806 |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, e in particolare la coppia di istruzioni:

div.d f4,f1,f2

…

div.d f6,f3,f1

che tipo di hazard potrebbe crearsi e come viene risolto? motivare la risposta.

Il tipo di hazard che potrebbe crearsi è di tipo strutturale visto che l’unità di divisione non è pipelined, ovvero non può eseguire più istruzioni in parallelo. Una possibile soluzione al problema è quella di adottare la tecnica dell’instruction rescheduling in modo da anticipare alcune istruzioni che non dipendono dall’unità di divisione per evitare o diminuire gli stalli dovuti a questo hazard.

Domanda 2

Si consideri una BHT di 1K elementi con contatori di saturazione a 2 bit. Usando il frammento di codice proposto, si calcoli lo stato finale della BHT al completamento dell’esecuzione del programma proposto. Si calcoli inoltre, la misprediction rate complessiva. Lo stato iniziale della BPU è indicato nella tabella.

Assunzioni generali:

- R10 è il registro di controllo del loop ed è inizializzato a 100

- R3 e R7 sono registro di riferimento con valore 5

- R13 e R17 sono i registri in ingresso

  - R13 riceve un valore sempre maggiore a 5

  - R17 riceve un valore una volta minore a 5, e la volta successiva maggiore a 5: {<5, >5, <5, >5, <5, >5…}

- Gli altri registri sono inizializzati a 0 fuori dal ciclo.

| Address | Instruction |  | BHT (2-bit) | Prediction | misP. counter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | L0: | … | 2 | T |  |
| … | ; | Reading input values | 2 | T |  |
| 0x0010 |  | SLT R1, R3, R13 | 2 | T |  |
| 0x0014 |  | BEQZ R1, L1 Sempre not taken | 2-1-0 | T-NT…NT | 1 |
| 0x0018 |  | DADDI R11, R0, 10 | 2 | T |  |
| 0x001C | L1: | SLT R4, R7, R17 (0 pari, 1 dispari) | 2 | T |  |
| 0x0020 |  | BEQZ R4, L2 Taken nelle pari | 2-3-2… | T-T-T-T…T | 0-1-1-2-2…49-50 |
| 0x0024 |  | DADD R12, R12, R4 | 2 | T |  |
| 0x0028 | L2: | SLT R5, R4, R1 (1) | 2 | T |  |
| 0x002C |  | BEQZ R5, L3 Taken nelle dispari | 2-1-2…1 | T-NT-T-NT…T-NT | 1-2-3...100 |
| 0x0030 |  | DADD R14, R0, R5 | 2 | T |  |
| 0x0038 | L3: | SLT R6, R12, R11 | 2 | T |  |
| 0x003C |  | BEQZ R6, L4 Sempre not taken | 2-1-0 | T-NT…NT | 1 |
| 0x0040 |  | DADDI R15, R0, 10 | 2 | T |  |
| 0x0044 | L4: |  | 2 | T |  |
| 0x0048 |  | DADDI R10, R10, #-1 | 2 | T |  |
| 0x004C |  | BNEZ R10, L0 taken tranne ultima | 2-3-3…2 | T-T…-NT | 1 |
| 0x0050 |  |  |  |  |  |

Note:

SLT R1,R2,R3 	;IF (R2 < R3) R1  1

;ELSE R1  0

Misprediction rate = (1+50+100+1+1) / 500 = 30.6%

Domanda 4

Considerando il programma precedente, che vantaggio/svantaggio potrebbe avere se la BHT includesse contatori di saturazione a 3-bit. Motivare la risposta.

L’utilizzo di un contatore a saturazione a 3-bit non avrebbe portato alcun vantaggio nella situazione in esame, infatti:

- BEQZ  R1, L1 e BEQZ  R6, L4 sono sempre not taken, quindi il contatore scenderà a 0 (anche nel caso a 3 bit)

- BNEZ R10, L0 è sempre taken tranne che nell’ultima iterazione, quindi il valore si saturerà a 3 (nel caso di 3 bit arriverebbe ad 8 e nell’ultima scenderebbe a 7)

- BEQZ  R4, L2 è taken solo nelle iterazioni pari, quindi il valore del contatore oscilla tra 3 e 2 (con 3 bit non ottengo vantaggi)

- BEQZ  R5, L3 è taken solo nelle iterazioni dispari, quindi il valore del contatore oscilla tra 2 e 1 (con 3 bit non ottengo vantaggi)