Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 7 stages | - FP divider unit: not pipelined unit that requires 7 clock cycles - FP arithmetic unit: pipelined 2 stages - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;  	   v4[i] = (v1[i]/v2[i]) / v3[i];

;}

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f4,f1,f2 |  |  |  |  |  | F | D | / | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| div.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  | F | D | s | s | s | s | s | s | / | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  | F | s | s | s | s | s | s | D | E | s | s | s | s | s | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | s | s | s | s | s | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | s | s | s | s | s | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | s | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2306 |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, e in particolare la coppia di istruzioni:

daddi r2,r2,-1

bnez r2,loop

che tipo di hazard crea l’utilizzo di r2 e come viene risolto? motivare la risposta.

l’utilizzo di R2 crea una hazard  Read After Write (RAW), in quanto l’istruzione bnez cerca di leggere un registro che l’istruzione precedente (la daddi) cerca di scrivere (r2). Viene risolto utilizzando uno stallo in fase di fetch in quanto la bnez nella sua fase di DECODE necessita che il il registro con il quale confronta il risultato (in questo caso con zero) sia pronto e disponibile, quindi la istruzione precedente deve aver completato la sua fase di EXECUTE. Indi per cui stalla.

Domanda 3

Considerando il programma precedente e l’architettura del processore superscalare descritto in seguito; completare la tabella relativa alle prime 3 iterazioni.

Processor architecture:

  - Issue 2 instructions per clock cycle

  - jump instructions require 1 issue

  - handle 2 instructions commit per clock cycle

  - timing facts for the following separate functional units:

    - 1 Memory address  1 clock cycle

    - 1 Integer ALU 1 clock cycle

    - 1 Jump unit 1 clock cycle

    - 1 FP multiplier unit, which is pipelined: 7 stages

    - 1 FP divider unit, which is not pipelined: 7 clock cycles

    - 1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 2 stages

  - Branch  prediction is always correct

  - There are no cache misses

  - There are 2 CDB (Common Data Bus).

| # iteration |  | Issue | EXE | MEM | CDB x2 | COMMIT x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | l.d f1,v1(r1) | 1 | 2ea | 3 | 4 | 5 |
| 1 | l.d f2,v2(r1) | 1 | 3ea | 4 | 5 | 6 |
| 1 | l.d f3,v3(r1) | 2 | 4ea | 5 | 6 | 7 |
| 1 | div.d f4,f1,f2 | 2 | 6 | X | 13 | 14 |
| 1 | div.d f4,f4,f3 | 3 | 20 | X | 27 | 28 |
| 1 | s.d f4,v4(r1) | 3 | 5ea | X | x | 28 |
| 1 | daddui r1,r1,8 | 4 | 5+ | X | 6 | 29 |
| 1 | daddi r2,r2,-1 | 4 | 6+ | X | 7 | 29 |
| 1 | bnez r2,loop | 5 | 8 | x | x | 30 |
| 2 | l.d f1,v1(r1) | 6 | 7ea | 8 | 9 | 30 |
| 2 | l.d f2,v2(r1) | 6 | 8ea | 9 | 10 | 31 |
| 2 | l.d f3,v3(r1) | 7 | 9ea | 10 | 11 | 31 |
| 2 | div.d f4,f1,f2 | 7 | 13 | X | 20 | 32 |
| 2 | div.d f4,f4,f3 | 8 | 34 | X | 41 | 42 |
| 2 | s.d f4,v4(r1) | 8 | 10ea | x | X | 42 |
| 2 | daddui r1,r1,8 | 9 | 10+ | X | 11 | 43 |
| 2 | daddi r2,r2,-1 | 9 | 11+ | X | 12 | 43 |
| 2 | bnez r2,loop | 10 | 13 | x | X | 44 |
| 3 | l.d f1,v1(r1) | 11 | 12ea | 13 | 14 | 44 |
| 3 | l.d f2,v2(r1) | 11 | 13ea | 14 | 15 | 45 |
| 3 | l.d f3,v3(r1) | 12 | 14ea | 15 | 16 | 45 |
| 3 | div.d f4,f1,f2 | 12 | 27 | X | 34 | 46 |
| 3 | div.d f4,f4,f3 | 13 | 41 | X | 48 | 49 |
| 3 | s.d f4,v4(r1) | 13 | 15ea | X | x | 49 |
| 3 | daddui r1,r1,8 | 14 | 15+ | X | 16 | 50 |
| 3 | daddi r2,r2,-1 | 14 | 16+ | X | 17 | 50 |
| 3 | bnez r2,loop | 15 | 18 | x | x | 51 |

Domanda 4

Considerando il segmento di codice presentato nella tabella precedente, se assumiamo che il ROB ha una dimensione di 16 elementi e alla partenza del codice in tabella è vuoto, qual è la prima istruzione che dovrebbe stallare durante l’esecuzione del programma? motivare la risposta.

La prima istruzione che dovrebbe stallare durante l’esecuzione del programma è:

| 3 | l.d f2,v2(r1) | 11 | 13ea | 14 | 15 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Il motivo è che al colpo di clock n.11 in cui effettuo l’issue di tale istruzione, ho commitato le prime tre istruzioni, indi per cui la ROB è stata liberata di queste tre istruzioni, ma al colpo di clock n.11 non ho commitato altre istruzioni e indi per cui la rob si riempe totalente fin tanto che non può inserire altre istruzioni, per tale motivo l’istruzione riportata in precedenza stalla.