Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 6 stages | - FP divider unit: not pipelined unit that requires 6 clock cycles - FP arithmetic unit: pipelined 3 stages - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;  	   v5[i] = (v1[i]/v2[i])+(v3[i]*v4[i];

;}

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f5,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | s | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| l.d f1,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | s | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| l.d f2,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| mul.d f4,f1,f2 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | s | * | * | * | * | * | * | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| add.d f5,f5,f4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | s | D | s | s | s | s | s | + | + | + | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | s | s | s | s | s | D | E | s | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | s | s | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | s | s | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | s | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Total |  |  |  |  | 6+(100*22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2206 |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, e in particolare la coppia di istruzioni:

div.d f5, f1, f2

l.d f1,v3(r1)

che tipo di hazard crea l’utilizzo di f1 e come viene risolto? motivare la risposta.

Questo hazard è una WAR (write after read) perché viene riscritto il valore di f1 subito dopo che la div.d lo legge. Può essere risolto tramite renaming nella l.d oppure facendo stallare sufficientemente l.d f1

Domanda 3

Considerando il programma precedente e l’architettura del processore superscalare descritto in seguito; completare la tabella relativa alle prime 3 iterazioni.

Processor architecture:

  - Issue 2 instructions per clock cycle

  - jump instructions require 1 issue

  - handle 2 instructions commit per clock cycle

  - timing facts for the following separate functional units:

    - 1 Memory address  1 clock cycle

    - 1 Integer ALU 1 clock cycle

    - 1 Jump unit 1 clock cycle

    - 1 FP multiplier unit, which is pipelined: 6 stages

    - 1 FP divider unit, which is not pipelined: 6 clock cycles

    - 1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 3 stages

  - Branch  prediction is always correct

  - There are no cache misses

  - There are 2 CDB (Common Data Bus).

| # iteration |  | Issue | EXE | MEM | CDB x2 | COMMIT x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | l.d f1,v1(r1) | 1 | 2ea | 3 | 4 | 5 |
| 1 | l.d f2,v2(r1) | 1 | 3ea | 4 | 5 | 6 |
| 1 | div.d f5,f1,f2 | 2 | 6d |  | 12 | 13 |
| 1 | l.d f1,v3(r1) | 2 | 4ea | 5 | 6 | 13 |
| 1 | l.d f2,v4(r1) | 3 | 5ea | 6 | 7 | 14 |
| 1 | mul.d f4,f1,f2 | 3 | 8m |  | 14 | 15 |
| 1 | add.d f5,f5,f4 | 4 | 15+ |  | 18 | 19 |
| 1 | s.d f5,v5(r1) | 4 | 6ea |  |  | 19 |
| 1 | daddui r1,r1,8 | 5 | 6i |  | 7* | 20 |
| 1 | daddi r2,r2,-1 | 5 | 7i |  | 8 | 20 |
| 1 | bnez r2,loop | 6 | 9j |  |  | 21 |
| 2 | l.d f1,v1(r1) | 7 | 8ea | 9 | 10 | 21 |
| 2 | l.d f2,v2(r1) | 7 | 9ea | 10 | 11 | 22 |
| 2 | div.d f5,f1,f2 | 8 | 12d |  | 18* | 22 |
| 2 | l.d f1,v3(r1) | 8 | 10ea | 11 | 12* | 23 |
| 2 | l.d f2,v4(r1) | 9 | 11ea | 12 | 13 | 23 |
| 2 | mul.d f4,f1,f2 | 9 | 14m |  | 20 | 24 |
| 2 | add.d f5,f5,f4 | 10 | 21+ |  | 24 | 25 |
| 2 | s.d f5,v5(r1) | 10 | 12ea |  |  | 25 |
| 2 | daddui r1,r1,8 | 11 | 12i |  | 13* | 26 |
| 2 | daddi r2,r2,-1 | 11 | 13i |  | 14* | 26 |
| 2 | bnez r2,loop | 12 | 15j |  |  | 27 |
| 3 | l.d f1,v1(r1) | 13 | 14ea | 15 | 16 | 27 |
| 3 | l.d f2,v2(r1) | 13 | 15ea | 16 | 17 | 28 |
| 3 | div.d f5,f1,f2 | 14 | 18d |  | 24* | 28 |
| 3 | l.d f1,v3(r1) | 14 | 16ea | 17 | 19 | 29 |
| 3 | l.d f2,v4(r1) | 15 | 17ea | 18 | 19* | 29 |
| 3 | mul.d f4,f1,f2 | 15 | 20m |  | 26 | 30 |
| 3 | add.d f5,f5,f4 | 16 | 27+ |  | 30 | 31 |
| 3 | s.d f5,v5(r1) | 16 | 18ea |  |  | 31 |
| 3 | daddui r1,r1,8 | 17 | 18i |  | 20* | 32 |
| 3 | daddi r2,r2,-1 | 17 | 19i |  | 21 | 32 |
| 3 | bnez r2,loop | 18 | 22j |  |  | 33 |

Domanda 4

Considerando il segmento di codice presentato nella tabella precedente, se assumiamo che ci sia un unico Common Data Bus, qual è la prima istruzione che dovrebbe stallare durante l’esecuzione del programma? motivare la risposta.

La prima istruzione che stalla è la “daddui r1,r1,8” della prima iterazione. Vorrebbe accedere al common data bus al colpo di clock 7 ma è già occupata da “l.d  f2,v4(r1)”. Quindi la daddui deve stallare ed entrare al colpo di clock successivo.