Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 6 stages | - FP arithmetic unit: pipelined 2 stages - FP divider unit: not pipelined unit that requires 6 clock cycles - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;		v4[i] = v1[i] * v2[i] * v3[i];

;		v5[i] = v1[i]+ v3[i]; }

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f4,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | S | X | X | X | X | X | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| mul.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | X | X | X | X | X | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | D | E | S | S | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| add.d f5,f1,f3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | A | A | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 + 100*22 = 2206 |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, calcolare la miss prediction ratio per i seguenti casi:

      - processore con predittore di salti statico di tipo always taken

missprediction = 1/100

      - processore con predittore di salti statico di tipo always not taken

missprediction = 99/100

      - processore con predittore di salti dinamico di tipo BHT di 2-bit con 1024 linee, con tutti i predittori inizializzati a 0.

Missprediction = 3/100

Domanda 3

Considerando il programma precedente e l’architettura del processore superscalare descritto in seguito; completare la tabella relativa alle prime 3 iterazioni.

Processor architecture:

  - Issue 2 instructions per clock cycle

  - jump instructions require 1 issue

  - handle 2 instructions commit per clock cycle

  - timing facts for the following separate functional units:

    - 1 Memory address  1 clock cycle

    - 1 Integer ALU 1 clock cycle

    - 1 Jump unit 1 clock cycle

    - 1 FP multiplier unit, which is pipelined: 6 stages

    - 1 FP divider unit, which is not pipelined: 6 clock cycles

    - 1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 2 stages

  - Branch  prediction is always correct

  - There are no cache misses

  - There are 2 CDB (Common Data Bus).

| # iteration |  | Issue | EXE | MEM | CDB x2 | COMMIT x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | l.d f1,v1(r1) | 1 | 2m | 3 | 4 | 5 |
| 1 | l.d f2,v2(r1) | 1 | 3m | 4 | 5 | 6 |
| 1 | mul.d f4,f1,f2 | 2 | 6x | - | 12 | 13 |
| 1 | l.d f3,v3(r1) | 2 | 4m | 5 | 6 | 13 |
| 1 | mul.d f4,f4,f3 | 3 | 13x | - | 19 | 20 |
| 1 | s.d f4,v4(r1) | 3 | 5m | - | - | 20 |
| 1 | add.d f5,f1,f3 | 4 | 7a | - | 9 | 21 |
| 1 | s.d f5,v5(r1) | 4 | 6m | - | - | 21 |
| 1 | daddui r1,r1,8 | 5 | 6i | - | 7 | 22 |
| 1 | daddi r2,r2,-1 | 5 | 7i | - | 8 | 22 |
| 1 | bnez r2,loop | 6 | 9j | - | - | 23 |
| 2 | l.d f1,v1(r1) | 7 | 8m | 9 | 10 | 23 |
| 2 | l.d f2,v2(r1) | 7 | 9m | 10 | 11 | 24 |
| 2 | mul.d f4,f1,f2 | 8 | 12x | - | 18 | 24 |
| 2 | l.d f3,v3(r1) | 8 | 10m | 11 | 12 | 25 |
| 2 | mul.d f4,f4,f3 | 9 | 19x | - | 25 | 26 |
| 2 | s.d f4,v4(r1) | 9 | 11m | - | - | 26 |
| 2 | add.d f5,f1,f3 | 10 | 13a | - | 15 | 27 |
| 2 | s.d f5,v5(r1) | 10 | 12m | - | - | 27 |
| 2 | daddui r1,r1,8 | 11 | 12i | - | 13 | 28 |
| 2 | daddi r2,r2,-1 | 11 | 13i | - | 14 | 28 |
| 2 | bnez r2,loop | 12 | 15j | - | - | 29 |
| 3 | l.d f1,v1(r1) | 13 | 14m | 15 | 16 | 29 |
| 3 | l.d f2,v2(r1) | 13 | 15m | 16 | 17 | 30 |
| 3 | mul.d f4,f1,f2 | 14 | 18x | - | 24 | 30 |
| 3 | l.d f3,v3(r1) | 14 | 16m | 17 | 18 | 31 |
| 3 | mul.d f4,f4,f3 | 15 | 25x | - | 31 | 32 |
| 3 | s.d f4,v4(r1) | 15 | 17m | - | - | 32 |
| 3 | add.d f5,f1,f3 | 16 | 19a | - | 21 | 33 |
| 3 | s.d f5,v5(r1) | 16 | 18m | - | - | 33 |
| 3 | daddui r1,r1,8 | 17 | 18i | - | 19 | 34 |
| 3 | daddi r2,r2,-1 | 17 | 19i | - | 20 | 34 |
| 3 | bnez r2,loop | 18 | 21j | - | - | 35 |

Domanda 4

Considerando il segmento di codice presentato nella tabella precedente, se assumiamo che ci sia un unico Common Data Bus, qual è la prima istruzione che dovrebbe stallare durante l’esecuzione del programma? motivare la risposta.

La prima istruzione a dover stallare dovrebbe essere la l.d  f3,v3(r1) della seconda iterazione che cerca di scrivere il suo dato sul cdb al colpo di clock 12, quando però sta già scrivendo la mul.d f4,f1,f2 della prima iterazione. Perciò la load deve stallare e aspettare il colpo di clock successivo per scrivere.