Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 5 stages | - FP arithmetic unit: pipelined 4 stages - FP divider unit: not pipelined unit that requires 5 clock cycles - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;		v4[i] = v1[i] * v2[i] * v3[i];

;		v5[i] = v1[i] + v3[i]; }

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| mul.d f4,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | S | * | * | * | * | * | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| mul.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | * | * | * | * | * | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | D | E | S | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| add.d f5,f1,f3 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | + | + | + | + | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| s.d f5,v5(r1) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | D | E | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| TOTAL | 6 + (100 * 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2406 |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, calcolare la miss prediction ratio per i seguenti casi:

      - processore con predittore di salti statico di tipo always taken

1/100

      - processore con predittore di salti statico di tipo always not taken

99/100

      - processore con predittore di salti dinamico di tipo BHT di 1-bit con 1024 linee, con tutti i predittori inizializzati a 0.

Domanda 3

Considerando il processore e il programma riportati nella prima domanda, si ottimizzi il programma utilizzando tutte le strategie di ottimizzazione statica inclusa l’abilitazione del branch delay slot.

Si riporti il nuovo codice e si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” V4: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| mul.d f4,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | S | * | * | * | * | * | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| add.d f5,f1,f3 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | + | + | + | + | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| mul.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | * | * | * | * | * | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| TOTAL | 6 + (100 * 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1806 |

Domanda 4

Considerando il programma ottimizzato della domanda precedente, che benefici e che problemi si potrebbero trarre dall’introduzione di una seconda unità di moltiplicazione floating point pipelined 5 stadi?

Non si trarrebbe alcun beneficio, poiché utilizzando registri diversi per lettura e scrittura non si crea alcuno stallo