Nome e Cognome  ………Simone Geraci

Matricola …………316379

Il codice compila senza errori:                  sì [ x] no [ ]

Ho debuggato il progetto in emulazione:  sì [ x] no [ ]

Ho debuggato il progetto su board:           sì [ ] no [ x]

Desidero ritirarmi [ ]

Architetture dei Sistemi 
di Elaborazione

# Sistemi basati su ARM T1 – 30 Giugno 2025

Leggere con attenzione:

- Occorre sviluppare un progetto ARM usando l’IDE KEIL µVision.

- Effettuare login su propria area al LABINF ed usare il software disponibile per editare, compilare e debuggare il codice.

- Utilizzare l’area desktop sul computer del LABINF per creare il vostro progetto.

- Utilizzare la scheda LANDTIGER o l’emulatore con tutte le non-idealità abilitate per debuggare il progetto

- Sono inibiti tutti gli accessi ad internet.

- Si possono utilizzare progetti esistenti, prelevati dalla propria chiavetta USB, ed è possibile consultare materiale cartaceo.

- Entro l’orario di consegna, occorre finalizzare il salvataggio di tutti i file (valido anche per la parte di modern architecture) e copiarli nella propria area personale Z:/ all’interno della cartella che contiene le tracce. Le consegne in ritardo (con file salvati oltre l’orario massimo di consegna) non vengono considerate valide e conducono in ogni caso all’insufficienza.

- In caso non sia possibile compilare con successo il progetto consegnato, la prova sarà considerata insufficiente. Si richiede di predisporre l’ambiente di debug con le watch che permettono di seguire il flusso del programma.

Esercizio  1 (max 30 punti)

Utilizzando la scheda LANDTIGER e il system-on-chip LPC1768 si vuole realizzare il seguente sistema:

- Al reset sono attivati 2 contatori (TIMER0 e TIMER1) entrambi programmati in modo ciclico, implementando rispettivamente il conteggio di 233 millisecondi e 179 millisecondi.

- Il programma deve innanzitutto contare il numero di volte in cui si verifica una “collisione” tra la richiesta di interrupt di TIMER0 e TIMER1 (indipendentemente dall’ordine di arrivo). Il numero di collisioni deve essere salvato in una variabile chiamata NUMERO di tipo intero senza segno su 8 bit. Raggiunto il valore 255 (massimo rappresentabile su 8bit) il valore di NUMERO deve essere riportato a 0.

- I LED mostrano il valore attuale di NUMERO.

- Alla pressione del tasto KEY1 (prima pressione), il sistema si deve “congelare” (ad esempio i timer si fermano al valore corrente ed il valore di NUMERO viene preservato) e invocare la seguente funzione ASM (deve essere ottimizzata con le istruzioni condizionali):

uint8 is_prime_number_or_previous_one (uint8 NUMERO);

- La funzione deve verificare se NUMERO è un valore primo (ovvero se divisibile perfettamente esclusivamente dal valore 1 e dal numero stesso).

- Se il valore NON è primo, deve restituire il più grande numero primo inferiore al parametro NUMERO

- Se il numero è primo; viene restituito il valore 0xFF.

- Al rientro dalla funzione ASM, si attende una nuova pressione di KEY1 (seconda pressione) per mostrare il risultato sui LED in codifica binaria,  lampeggiando ad una frequenza di 4Hz.

- Ad una ulteriore nuova pressione di KEY1 (terza pressione), il sistema esce dalla fase di sospensione e riprende le sue funzionalità dal punto 2. Il valore di NUMERO non deve essere azzerato.