Domanda 1

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 6 stages | - FP arithmetic unit: pipelined 4 stages - FP divider unit: not pipelined unit that requires 6 clock cycles - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;		v5[i] = v1[i]*v2[i];

;		v6[i] = (v3[i]/v1[i]) + v4[i]; }

| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v5: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v6: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f5,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | S | * | * | * | * | * | * | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  | F | S | D | E | S | S | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f6,f3,f1 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | D | S | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| l.d f4, v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| add.d f6,f6,f4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | + | + | + | + | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| s.d f6,v6(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | D | E | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Total |  |  |  |  | 6+(100*27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2706 |

Domanda 2

Considerando il caso in cui il programma precedente venga eseguito subito dopo il reset del sistema, come potrebbero cambiare le prestazioni del programma se assumessimo di avere una memoria CACHE di dati e codice di 128 kB.

Motivare la risposta.

Dato che la dimensione del codice precedente non arriva ad un totale superiore a 128kB (15 inst * 4B < 128kB) non si avrebbero ne migliorie ne peggioramento di prestazioni in tal senso.

Dal punto di vista di dati, abbiamo 6 vettori da 100 elementi l’uno. Ogni elemento pesa 4B, di conseguenza tutti gli elementi dei vettori riescono ad essere inseriti in cache dato che in totale pesano 4B * 100 * 6 = 2400B = 2.4kB < 128kB

Se il totale degli elementi non fosse riuscito ad essere inserito totalmente all interno delle cache, i colpi di clock necessari per fare le load sarebbero stati molto maggiori rispetto ad 1.

Domanda 2

Si consideri una BHT di 1K elementi con contatori di saturazione a 2 bit. Usando il frammento di codice proposto, si calcoli lo stato finale della BHT al completamento dell’esecuzione del programma proposto. Si calcoli inoltre, la misprediction rate complessiva. Lo stato iniziale della BPU è indicato nella tabella.

Assunzioni generali:

- R10 è il registro di controllo del loop ed è inizializzato a 100

- R3 e R7 sono registro di riferimento con valore 50

- R13 e R17 sono i registri in ingresso

  - R13 per ogni iterazione riceve un valore crescente da 1 a 100 {1, 2, 3, 4, … 100}

  - R17 riceve un valore decrescente da 100 a 1: {100, 99, 98, 97, … 1}

- Gli altri registri sono inizializzati a 0 fuori dal ciclo.

| Address | Instruction |  | BHT (2-bit) | Prediction | misP. counter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | L0: | … | 2 | T |  |
| … | ; | Reading input values | 2 | T |  |
| 0x0010 |  | SLT R1, R3, R13 R1=1 dalla 51esima it | 2 | T |  |
| 0x0014 |  | BEQZ R1, L1 Taken fino alla 50esima | 2-3-…-2-1-0-…-0 | T-T-…-T-T-NT-…-NT | 0-0-…-1-2-0-… |
| 0x0018 |  | DADDI R11, R0, 10 | 2 | T |  |
| 0x001C | L1: | SLT R4, R7, R17 R4=1 fino alla 51 | 2 | T |  |
| 0x0020 |  | BEQZ R4, L2 Taken dalla 50esima | 2-1-0-…-1-2-3-…-3 | T-NT-…-NT-NT-T-…-T | 1-0-…-2-3-0-… |
| 0x0024 |  | DADD R12, R12, R4 | 2 | T |  |
| 0x0028 | L2: | SLT R5, R4, R1 R5=1 dalla 52esima | 2 | T |  |
| 0x002C |  | BEQZ R5, L3 Taken fino alla 51esima | 2-3-…-2-1-0-…-0 | T-T-…-T-T-NT-…-NT | 0-0-…-1-2-0-… |
| 0x0030 |  | DADD R14, R0, R5 | 2 | T |  |
| 0x0038 | L3: | SLT R6, R1, R4 R6=1 fino alla 51 | 2 | T |  |
| 0x003C |  | BEQZ R6, L4 Taken dalla 52 | 2-1-0-…-1-2-3-…-3 | T-NT-…-NT-NT-T-…-T | 1-0-…-2-3-0-… |
| 0x0040 |  | DADDI R15, R0, 10 | 2 | T |  |
| 0x0044 | L4: |  | 2 | T |  |
| 0x0048 |  | DADDI R10, R10, #-1 | 2 | T |  |
| 0x004C |  | BNEZ R10, L0 | 2-3-…-2 | T-…-T | 0-…-1 |
| 0x0050 |  |  |  |  |  |

Misprediction rate = 11/500 = 0.022 = 2.2%

Note:

SLT R1,R2,R3 	;IF (R2 < R3) R1  1

;ELSE R1  0

Domanda 4

Considerando il programma precedente, che vantaggio/svantaggio potrebbe avere se la BHT includesse contatori di saturazione a 1-bit?

Motivare la risposta.

BEQZ  R1, L1 e BEQZ  R5, L3:

Si avrebbe un miglioramento in quanto, al colpo di clock dove la condizione diventa falsa e il salto non viene più preso lo stato della BHT cambierebbe piu velocemente risparmiando una misprediction. Passando quindi da 2 ad 1 mispred.

BEQZ  R4, L2 e BEQZ  R6, L4

Simile al caso precedente, con la differenza che la prima mispred resta anche con il contatore ad un bit, anche qui quando la condizione per la branch cambia il contatore riuscirebbe a cambiare pred più velocemente risparmiando una misprediction, passando da 3 a 2

BNEZ R10, L0

Non ci sarebbero differenze, anche con il contatore ad un bit all ultimo ciclo ci sarebbe una misprediction.

Nuovo mispredition rate = 7/500