Nome e Cognome  ………………………

Matricola …………………………

Il codice compila senza errori:              sì [ X] no [ ]

Ho provato il progetto in emulazione:   sì [ X] no [ ]

Ho provato il progetto su board:            sì [ ] no [X ]

L’ambiente di debug è stato utilizzato : sì [ X] no [ ]

Desidero ritirarmi [ ]

Architetture dei Sistemi 
di Elaborazione

# Sistemi basati su ARM –1 settembre 2026 – T1

Leggere con attenzione:

- Occorre sviluppare un progetto ARM usando l’IDE KEIL µVision.

- Effettuare login su propria area al LABINF ed usare il software disponibile per editare, compilare e debuggare il codice.

- Utilizzare l’area desktop sul computer del LABINF per creare il vostro progetto.

- Utilizzare la scheda LANDTIGER o l’emulatore con tutte le non-idealità abilitate per debuggare il progetto

- Sono inibiti tutti gli accessi ad internet.

- Si possono utilizzare progetti esistenti, prelevati dalla propria chiavetta USB, ed è possibile consultare materiale cartaceo.

- Entro l’orario di consegna, occorre finalizzare il salvataggio di tutti i file (valido anche per la parte di modern architecture) e copiarli nella propria area personale Z:/ all’interno della cartella che contiene le tracce. Le consegne in ritardo (con file salvati oltre l’orario massimo di consegna) non vengono considerate valide e conducono in ogni caso all’insufficienza.

- In caso non sia possibile compilare con successo il progetto consegnato, la prova sarà considerata insufficiente. Si richiede di predisporre l’ambiente di debug con le watch che permettono di seguire il flusso del programma.

Esercizio 1 (max 30 punti)

Sviluppare le seguenti funzionalità di gioco per la scheda LANDTIGER ed il system-on-chip LPC1768. Il sistema deve guidare l’utente affinché esegua una specifica sequenza di pressioni dei pulsanti INT0, KEY1 e KEY2.

- Le indicazioni devono essere date usando i LED 1, 2 e 3. La sequenza di dati è passata a tempo di compilazione tramite l’inizializzazione di un vettore chiamato VETT composto da N elementi di tipo unsigned char su 8 bit. In ciascuna posizione di VETT,

  - se il valore contenuto è divisibile perfettamente per 3, allora si riferisce al pulsante KEY2;

  - se il resto della divisione intera per 3 è pari a 1 allora al pulsante KEY1.

  - se il resto della divisione intera per 3 è pari a 2 allora al pulsante INT0.

Esempio: nel caso il contenuto del vettore in input sia il seguente,

VETT[N] = [1,0,2,6,3,4,23]; 	//con N = 7 in questo esempio

allora la sequenza di pressioni da introdurre sarà la seguente

KEY1KEY2INT0KEY2KEY2KEY1INT0.

[1,0,2,0,0,1,2]

- I LED 1, 2 e 3 visualizzano quale sia il prossimo pulsante da premere:

  - Se LED 1 è acceso, KEY2 dovrà essere premuto

  - Se LED 2 è acceso, KEY1 dovrà essere premuto

  - Se LED 3 è acceso, INT0 dovrà essere premuto

Si dovrà accendere un solo LED per volta, non è possibile avere più LED accessi allo stesso tempo.

Una volta letto il valore premuto dall’utente, tutti i LED da 1 a 8 lampeggiano con una frequenza di 2Hz per la durata di 1 secondo, prima di passare alla prossima richiesta.

- Durante le pressioni, il sistema deve inoltre memorizzare i valori inseriti dall’utente, creando il contenuto di un nuovo vettore VETT2 sempre di N elementi su 8 bit:

  - In caso di pressione di KEY2, allora dovrà essere memorizzato il valore 0

  - In caso di pressione di KEY1, allora dovrà essere memorizzato il valore 1

  - In caso di pressione di INT0, allora dovrà essere memorizzato il valore 2

- Completata la sequenza, deve essere lanciata la seguente funzione ASSEMBLER, ottimizzata con istruzioni condizionali:

uint32_t compare (uint8_t VETT[], uint8_t VETT2[], const uint32_t N);

tale funzione calcola e restituisce il numero di valori differenti tra posizioni “coerenti” di VETT e VETT2 (in altre parole, deve segnalare quanti errori ha fatto l’utente). Il valore calcolato è espresso su 32 bit. La funzione riceve il vettore VETT[], VETT2[] e la costante N.

- |Il risultato deve essere visualizzato in binario ed in modo fisso tramite i LED; se il numero di errori è pari a 0, allora TUTTI i LED dovranno lampeggiare con frequenza 3Hz. La visualizzazione del risultato continua finché non viene operato il tasto UP del JOYSTICK. A valle di questa azione, il sistema riprende dal punto 1.