Domanda 1

Considerando il processore RISC-V e l’architettura descritta in seguito:

| - Integer ALU: 1 clock cycle - Data memory: 1 clock cycle - FP multiplier unit: pipelined 6 stages | - FP arithmetic unit: pipelined 3 stages - FP divider unit: not pipelined unit that requires 6 clock cycles - branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | - forwarding enabled - it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |
| --- | --- | --- |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

;	for (i = 0; i < 100; i++) {

;		v4[i] = (v1[i] / v2[i]) + v3[i];

;		v5[i] = v4[i] * v3[i]; }

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values” … V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: addi x1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| addi x2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: flw f1,v1(x1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| flw f2,v2(x1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| fdiv f4,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | S | \ | \ | \ | \ | \ | \ | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| flw f3,v3(x1) |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| fadd f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | + | + | + | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| fsw f4,v4(x1) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | D | E | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| fmul f5,f4,f3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | * | * | * | * | * | * | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| fsw f5,v5(x1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | E | S | S | S | S | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x1,x1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddi x2,x2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez x2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 1 |
| TOTAL 6+24*100=2406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Domanda 2

Considerando il programma precedente, risulterebbe più conveniente ottimizzare riducendo di 2 colpi di clock della FMUL o della FDIV.

RIDUCENDO LA DIV DI 2 CC SI OTTIENE UN VANTAGGIO NOTEVOLE PERCHE LA ADD PARTE PRIMA COSI COME LA MUL VISTO CHE SONO TUTTE VINCOLATE ALLA DIV COME OPERAZIONI, MENTRE INVECE LA MUL DOPO HA SOLO LA STORE CHE è LEGATA AD ESSA COME RISULTATO DELL’OPERAZIONE, QUINDI IL VANTAGGIO NON SAREBBE COSI ALTO.

Domanda 3

Considerando il programma precedente e l’architettura del processore superscalare descritto in seguito; completare la tabella relativa alle prime 3 iterazioni.

Processor architecture:

•	Issue 2 instructions per clock cycle

•	jump instructions require 1 issue

•	handle 2 instructions commit per clock cycle

•	timing facts for the following separate functional units:

i.	1 Memory address  1 clock cycle

ii.	1 Integer ALU 1 clock cycle

iii.	1 Jump unit 1 clock cycle

iv.	1 FP multiplier unit, which is pipelined: 6 stages

v.	1 FP divider unit, which is not pipelined: 6 clock cycles

vi.	1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 3 stages

•	Branch  prediction is always correct

•	There are no cache misses

•	There are 2 CDB (Common Data Bus).

| # iteration |  | Issue | EXE | MEM | CDB x2 | COMMIT x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | flw f1,v1(x1) | 1 | 2EA | 3 | 4 | 5 |
| 1 | flw f2,v2(x1) | 1 | 3EA | 4 | 5 | 6 |
| 1 | fdiv f4,f1,f2 | 2 | 6\ |  | 12\ | 13 |
| 1 | flw f3,v3(x1) | 2 | 4EA | 5 | 6 | 13 |
| 1 | fadd f4,f4,f3 | 3 | 13+ |  | 16+ | 17 |
| 1 | fsw f4,v4(x1) | 3 | 5EA |  |  | 17 |
| 1 | fmul f5,f4,f3 | 4 | 17* |  | 23* | 24 |
| 1 | fsw f5,v5(x1) | 4 | 6EA |  |  | 24 |
| 1 | addi x1,x1,8 | 5 | 6i |  | 7 | 25 |
| 1 | daddi x2,x2,-1 | 5 | 7i |  | 8 | 25 |
| 1 | bnez x2,loop | 6 | 9J |  |  | 26 |
| 2 | flw f1,v1(x1) | 7 | 8EA | 9 | 10 | 26 |
| 2 | flw f2,v2(x1) | 7 | 9EA | 10 | 11 | 27 |
| 2 | fdiv f4,f1,f2 | 8 | 12\ |  | 18\ | 27 |
| 2 | flw f3,v3(x1) | 8 | 10EA | 11 | 12 | 28 |
| 2 | fadd f4,f4,f3 | 9 | 19+ |  | 22+ | 28 |
| 2 | fsw f4,v4(x1) | 9 | 11EA |  |  | 29 |
| 2 | fmul f5,f4,f3 | 10 | 23* |  | 29* | 30 |
| 2 | fsw f5,v5(x1) | 10 | 12EA |  |  | 30 |
| 2 | addi x1,x1,8 | 11 | 12i |  | 13 | 31 |
| 2 | daddi x2,x2,-1 | 11 | 13i |  | 14 | 31 |
| 2 | bnez x2,loop | 12 | 15J |  |  | 32 |
| 3 | flw f1,v1(x1) | 13 | 14EA | 15 | 16 | 32 |
| 3 | flw f2,v2(x1) | 13 | 15EA | 16 | 17 | 33 |
| 3 | fdiv f4,f1,f2 | 14 | 18\ |  | 24\ | 33 |
| 3 | flw f3,v3(x1) | 14 | 16EA | 17 | 18 | 34 |
| 3 | fadd f4,f4,f3 | 15 | 25+ |  | 28+ | 34 |
| 3 | fsw f4,v4(x1) | 15 | 17EA |  |  | 35 |
| 3 | fmul f5,f4,f3 | 16 | 29* |  | 35* | 36 |
| 3 | fsw f5,v5(x1) | 16 | 18EA |  |  | 36 |
| 3 | addi x1,x1,8 | 17 | 18i |  | 19 | 37 |
| 3 | daddi x2,x2,-1 | 17 | 19i |  | 20 | 37 |
| 3 | bnez x2,loop | 18 | 21J |  |  | 38 |

Domanda 4

Considerando il segmento di codice presentato nella tabella precedente, assumendo che ci sia un reorder buffer con 10 entry, qual è la prima istruzione che dovrebbe stallare durante l’esecuzione del programma? motivare la risposta.

ALLORA LE PRIME 10 ENTRY SONO OCCUPATE DALLA PRIMA ISTRUZIONE flw  f1,v1(x1) FINO A daddi x2,x2,-1

PERO CONSIDERANDO CHE PRIMA DEL DECIMO CC LE PRIME DUE flw F1 E flwF2 SONO STATE COMMITTATE C’È spazio per

bnez x2,loop

flw f1,v1(x1)

Nel rob, E SICCOME NESSUNA ISTRUZIONE COMMITTA PRIMA DEL CC 10 (LA PRIMA è 13 CIOE LA DIV), LISTRUZIONE CHE STALLERA SARA

| 2 | flw f2,v2(x1) | 7 | 9EA | 10 | 11 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |