Nome e Cognome  …. …

Matricola …… …………

Il codice compila senza errori:              sì [X] no [ ]

Ho provato il progetto in emulazione:   sì [ ] no [X]

Ho provato il progetto su board:            sì [X] no [ ]

L’ambiente di debug è stato utilizzato : sì [X] no [ ]

Desidero ritirarmi [ ]

Architetture dei Sistemi 
di Elaborazione

# Sistemi basati su ARM –8 febbraio 2024 – T2

Leggere con attenzione:

- Occorre sviluppare un progetto ARM usando l’IDE KEIL µVision.

- Effettuare login su propria area al LABINF ed usare il software disponibile per editare, compilare e debuggare il codice.

- Utilizzare l’area desktop sul computer del LABINF per creare il vostro progetto.

- Utilizzare la scheda LANDTIGER o l’emulatore con tutte le non-idealità abilitate per debuggare il progetto

- Sono inibiti tutti gli accessi ad internet.

- Si possono utilizzare progetti esistenti, prelevati dalla propria chiavetta USB, ed è possibile consultare materiale cartaceo.

- Entro l’orario di consegna, occorre finalizzare il salvataggio di tutti i file (valido anche per la parte di modern architecture) e copiarli nella propria area personale Z:/ all’interno della cartella che contiene le tracce. Le consegne in ritardo (con file salvati oltre l’orario massimo di consegna) non vengono considerate valide e conducono in ogni caso all’insufficienza.

- In caso non sia possibile compilare con successo il progetto consegnato, la prova sarà considerata insufficiente. Si richiede di predisporre l’ambiente di debug con le watch che permettono di seguire il flusso del programma.

Esercizio 1 (max 30 punti)

Sviluppare le seguenti funzionalità per la scheda LANDTIGER ed il system-on-chip LPC1768.

- Si vuole realizzare un gioco che chieda all’utente di premere un pulsante per un certo periodo di tempo e misurarne l’accuratezza.

- Il sistema deve visualizzare in binario sui LED il tempo in decimi di secondo in cui l’utente deve tenere premuto il pulsante KEY1 (as esempio il valore 35 corrisponde a 3,5 secondi).

  - Alla pressione di KEY1, i LED inizieranno a mostrare un conto alla rovescia binario che mostra quanti decimi di secondo l’utente deve ancora mantenere la pressione sul pulsante.

  - Il gioco si ripete per N volte, proponendo i conteggi presenti in un vettore denominato VETT composto di N elementi di tipo unsigned int su 8 bit:

  - VETT[N] = [35, 20, 80, 46];  // N = 4 in questo esempio, definiti a tempo di compilazione

- Quando il conteggio lanciato arriva a 0, i led si spengono. L’utente dovrà rilasciare la pressione di KEY1 nel modo più preciso possibile rispetto al conteggio. Il programma deve calcolare tale differenza, che può essere positiva (KEY1 rilasciato in ritardo) o negativa (KEY1 rilasciato in anticipo).

- Le differenze vengono salvate in un vettore VETT2[N] di tipo int8_t inizialmente vuoto. Quando il vettore VETT2 satura, oppure viene premuto il JOYSTICK nella posizione UP-RIGHT, allora deve essere lanciata la seguente funzione ASSEMBLER (ottimizzata con istruzioni condizionali):

uint8_t analisi_accuratezza(int8_t VETT2[], const unsigned int N, const unsigned int curr_index, uint8_t* RES));

tale funzione riceve come parametri VETT2, N, curr_index ed il puntatore a RES,  con N lunghezza massima dei vettori e curr_index la lunghezza corrente dei vettori al momento della chiamata assembly.

La funzione serve a calcolare l’accuratezza dell’utente ovvero, la funzione restituisce la minima distanza tra valore atteso e pressione/rilascio (la prova migliore); inoltre, la media aritmetica degli errori commessi durante le prove di gioco viene restituita indirettamente tramite RES.

- Il contenuto di RES deve essere visualizzato tramite i led.

  - Se RES > del doppio dell’accuratezza: il valore deve essere visualizzato per una durata di 0,5 secondi sui LED che lampeggiano con una frequenza di 0,100 s.

  - Se RES <= del doppio dell’accuratezza: il valore deve essere visualizzato per una durata di 1 secondo sui LED che lampeggiano con una frequenza di 0,250 s.

  - Durante il periodo di visualizzazione non sarà possibile acquisire altri valori né chiamare la funzione assembly.

  - Una volta finito il tempo di visualizzazione del risultato, il sistema riprende dal punto 1 con  VETT2 e RES svuotati.