Nome e Cognome ………………

Matricola ………………

Il codice compila senza errori:              sì [x] no [ ]

Ho provato il progetto in emulazione:   sì [ ] no [x]

Ho provato il progetto su board:            sì [x] no [ ]

Desidero ritirarmi [ ]

Architetture dei Sistemi 
di Elaborazione

# Sistemi basati su ARM T3 – 13 Febbraio 2025

Leggere con attenzione:

- Occorre sviluppare un progetto ARM usando l’IDE KEIL µVision.

- Effettuare login su propria area al LABINF ed usare il software disponibile per editare, compilare e debuggare il codice.

- Utilizzare l’area desktop sul computer del LABINF per creare il vostro progetto.

- Utilizzare la scheda LANDTIGER o l’emulatore con tutte le non-idealità abilitate per debuggare il progetto

- Sono inibiti tutti gli accessi ad internet.

- Si possono utilizzare progetti esistenti, prelevati dalla propria chiavetta USB, ed è possibile consultare materiale cartaceo.

- Entro l’orario di consegna, occorre finalizzare il salvataggio di tutti i file (valido anche per la parte di modern architecture) e copiarli nella propria area personale Z:/ all’interno della cartella che contiene le tracce. Le consegne in ritardo (con file salvati oltre l’orario massimo di consegna) non vengono considerate valide e conducono in ogni caso all’insufficienza.

- In caso non sia possibile compilare con successo il progetto consegnato, la prova sarà considerata insufficiente. Si richiede di predisporre l’ambiente di debug con le watch che permettono di seguire il flusso del programma.

Esercizio 1 (max 30 points)

Sviluppare le seguenti funzionalità utilizzando le funzionalità della scheda LANDTIGER e del system-on-chip LPC1768.

Il sistema da realizzare permette di contare i passeggeri in salita e discesa da un pulman e di produrre statistiche relative.

- Dichiarare 2 vettori chiamati SALITA e DISCESA di elementi senza segno su 32 bit di lunghezza LENGTH_VECT definita a tempo di compilazione (max 1000). Si richiede inoltre di dichiarare una variabile unsigned su 8 bit chiamata A_BORDO, contenente il numero di passeggeri attualmente a bordo del bus (max 100).

  - Tali vettori e variabili sono resettati nella fase di boot, ovvero il loro contenuto viene portato a valori 0.

- Ogni volta che un passeggero sale a bordo, preme il pulsante KEY1. Il vettore SALITA deve memorizzare nella prima posizione libera il momento (rispetto all’avvio del sistema) in cui il passeggero ha premuto KEY1 con una precisione del millisecondo. Viceversa, il vettore DISCESA viene popolato con i tempi di discesa (sempre in secondi) e si aggiorna alla pressione di KEY2.

- Ad ogni pressione di KEY1 e KEY2, si aggiorna anche la variabile A_BORDO.

  - ATTENZIONE: siccome un passeggero potrebbe inavvertitamente premere il pulsante più di una volta (non si tratta del bouncing, ma di multiple pressioni dello stesso passeggero), il sistema deve “filtrare” le pressioni successive avvenute entro 3 secondi. Ovvero, solo i dati relativi alla prima delle pressioni ripetute entro 3 secondi devono essere considerati per aggiornare SALITA, DISCESA e A_BORDO.

- I LED devono mostrare il valore contenuto in A_BORDO

  - Lampeggiando alla frequenza di 4 HZ per 3 secondi dopo ogni aggiornamento

  - Rimandendo successivamente fissi fino ad una nuova pressione.

- La pressione del tasto SELECT del JOYSTICK, il sistema sospende il comportamento normale con KEY1 e KEY2 attivi ed entra in modalità “statistiche” lanciando la seguente funzione  assembly (deve essere ottimizzata con le istruzioni condizionali):

uint32_t compute_statistics (uint32_t SALITA[], uint32_t DISCESA[], uint16_t nSALITA, 
                           uint16_t nDISCESA, uint8_t* maxPasseggeri);

La funzione calcola statistiche rispetto al momento di massima frequentazione del pulman.

- Valore restituito direttamente: per quanto tempo (in millisecondi) il pulman è stato utilizzato dal numero massimo di passeggeri ospitati

- Valore restituito indirettamente: al termine della funzione, maxPasseggeri deve riportare il numero massimo di passeggeri a bordo prima della invocazione della funzione ASM.

- A valle dell’esecuzione della funzione assembler:

  - i LED mostreranno il numero massimo di passeggeri fino alla pressione di INT0.

  - A valle della pressione di INT0, verrà mostrato sui LED il tempo di massima occupazione in secondi (tutti accesi se si supera il limite di visualizzazione).

  - Ad una ulteriore pressione di INT0, i vettori e le variabili utilizzate sono riportate allo stato iniziale (tutto a 0) ed il sistema riparte dal punto 2)