Nome e Cognome  …Mattia Schina…………………

Matricola …s360755………………………

Il codice compila senza errori:                  sì [ ] no [ ]

Ho debuggato il progetto in emulazione:   sì [ ] no [ ]

Ho debuggato il progetto su board:            sì [ ] no [ ]

Desidero ritirarmi [X]

Architetture dei Sistemi 
di Elaborazione

# Sistemi basati su ARM T3 – 2 febbraio 2026

Leggere con attenzione:

- Occorre sviluppare un progetto ARM usando l’IDE KEIL µVision.

- Effettuare login su propria area al LABINF ed usare il software disponibile per editare, compilare e debuggare il codice.

- Utilizzare l’area desktop sul computer del LABINF per creare il vostro progetto.

- Utilizzare la scheda LANDTIGER o l’emulatore con tutte le non-idealità abilitate per debuggare il progetto

- Sono inibiti tutti gli accessi ad internet.

- Si possono utilizzare progetti esistenti, prelevati dalla propria chiavetta USB, ed è possibile consultare materiale cartaceo.

- Entro l’orario di consegna, occorre finalizzare il salvataggio di tutti i file (valido anche per la parte di modern architecture) e copiarli nella propria area personale Z:/ all’interno della cartella che contiene le tracce. Le consegne in ritardo (con file salvati oltre l’orario massimo di consegna) non vengono considerate valide e conducono in ogni caso all’insufficienza.

- In caso non sia possibile compilare con successo il progetto consegnato, la prova sarà considerata insufficiente. Si richiede di predisporre l’ambiente di debug con le watch che permettono di seguire il flusso del programma.

Esercizio  1 (max 30 punti)

Utilizzando la scheda LANDTIGER e il system-on-chip LPC1768 si vuole realizzare un sistema di controllo di un impianto di illuminazione ed il relativo monitoraggio del consumo di corrente:

- Al reset il sistema entra in modalità “impostazione” riceve l’informazione sul costo dell’illuminazione al secondo. Si tratta di un valore tra 1 e 3, che si può impostare tramite il JOYSTICK. Il valore di partenza è 0, JOYSTICK UP incrementa di 1, JOYSTICK DOWN decrementa. Alla pressione di JOYSTICK SELECT, se diverso da 0, il valore viene consolidato, ovvero salvato in una variabile chiamata COSTO e si entra in modalità operativa.

  - Il valore del costo al millisecondo deve essere visualizzato in binario sui LED 0 e 1, lampeggiando ad una frequenza di 2Hz durante la modalità impostazione, e resta un valore fisso durante la fase operativa.

  - Non deve essere possibile cambiare il valore nuovamente, se non ad un nuovo evento di reset.

- In modalità operativa, la pressione di KEY1 accende o spegne il LED 7 e la pressione di KEY2 accende o spegne il LED 5.

- Ogni 5 secondi, il programma deve calcolare e memorizzare in una variabile VAR, la quantità di tempo complessiva di accensione dei LED 7 e 5 in millisecondi; il valore risulta essere la somma del tempo di accensione dei 2 LED durante gli ultimi 5 secondi.

  - Se diverso da 0, il valore viene memorizzato in un vettore chiamato VETT di N elementi di tipo intero senza segno su 16 bit.

  - A valle del salvataggio, il valore di VAR viene riportato a 0

  - Al raggiungimento di N salvataggi (N definito come costante simbolica), il sistema smette di monitorare il consumo.

- Quando viene premuto INT0, il sistema passa alla fase di consolidazione e si deve “congelare”. INT0 può essere premuto prima della lettura di N intervalli di tempo. Alla pressione di INT0, deve essere chiamata la seguente funzione ASM (deve essere ottimizzata con le istruzioni condizionali):

uint8 consumo_sopra_la_media (uint16 VETT[], uint8 NUM, uint8 COSTO);

  - La funzione deve calcolare la media dei valori registrati e restituire il numero di intervalli da 5 secondi in cui il costo è stato più alto che in media.

  - NUM indica il numero di intervalli da 5 secondi memorizzati in VETT

- Al rientro dalla funzione ASM, il risultato viene riportato sui LED in codifica binaria,  per un tempo di 3 secondi. Al termine di questo tempo, il sistema riprende le sue funzionalità operative, ripartendo dal punto 2. Il valore di VAR deve essere azzerato, VETT svuotato.