Domanda 1

Considerando il processore RISC-V RV32G con operazioni Floating Point single-precision e l’architettura descritta in seguito:

• Integer ALU: 1 clock cycle

• Data memory: 1 clock cycle

• FP multiplier unit: pipelined 6 stages

• FP arithmetic unit: pipelined 2 stages

• FP divider unit: not pipelined unit that requires 6 clock cycles

• branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled

• forwarding enabled

• it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion.

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.     for (i = 0; i < 100; i++) {

V5[i] = (v1[i]*(v2[i] + v3[i]))/(v4[i]-v3[i]) ;}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .word “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .word “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .word “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .word “100 zeroes” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .word “100 zeroes” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| addi x6, x0, 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| la x1, V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x2, V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x3, V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x4, V4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x5, V5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| loop: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| flw f1, 0(x1) | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| flw f2, 0(x2) |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| flw f3, 0(x3) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| fadd f5, f2, f3 |  |  |  | F | D | S | A | A | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| fmul f5, f5, f1 |  |  |  |  | F | S | D | S | X | X | X | X | X | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| flw f4, 0(x4) |  |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| fsub f4, f4, f3 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| fdiv f5, f5, f4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | S | S | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| fsw f5, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | D | S | S | S | S | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x1, x1, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x2, x2, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x3, x3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x4, x4, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x5, x5, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x6, x6, -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez x6, loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  | 2+1 |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2815 |

Domanda  2

Considerando il programma precedente, indichi che tipo di dipendenza o dipendenze di dati potrebbe instaurarsi fra le seguenti istruzioni e come viene risolta. Motivare la risposta.

addi  x6, x6, -1

bnez  x6, loop

è un tipo di dipendenza di dato RAW. Viene risolta inserendo uno stallo all’istruzione bnez nel decode in quanto il salto calcola già il necessario per effettuare il salto allo stato di decode

Domanda 3

Condsiderando il programma precedente in una architettura superscalare come definite in seguito; completare la tabella relativa alle prime 2 iterazioni.

Processor architecture:

  - Issue 2 instructions per clock cycle

  - jump instructions require 1 issue

  - handle 2 instructions commit per clock cycle

  - timing facts for the following separate functional units:

    - 1 Memory address  1 clock cycle

    - 1 Integer ALU 1 clock cycle

    - 1 Jump unit 1 clock cycle

    - 1 FP multiplier unit, which is pipelined: 6 stages

    - 1 FP divider unit, which is not pipelined: 6 clock cycles

    - 1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 2 stages

  - Branch  prediction is always correct

  - There are no cache misses

  - There are 2 CDB (Common Data Bus).

| # iteration |  | Issue | EXE | MEM | CDB x2 | COMMIT x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | flw f1, 0(x1) | 1 | 2m | 3 | 4 | 5 |
| 1 | flw f2, 0(x2) | 1 | 3m | 4 | 5 | 6 |
| 1 | flw f3, 0(x3) | 2 | 4m | 5 | 6 | 7 |
| 1 | fadd f5, f2, f3 | 2 | 7a |  | 9 | 10 |
| 1 | fmul f5, f5, f1 | 3 | 10x |  | 16 | 17 |
| 1 | flw f4, 0(x4) | 3 | 5m | 6 | 7 | 17 |
| 1 | fsub f4, f4, f3 | 4 | 8a |  | 10 | 18 |
| 1 | fdiv f5, f5, f4 | 4 | 17d |  | 23 | 24 |
| 1 | fsw f5, 0(x5) | 5 | 6m |  |  | 24 |
| 1 | addi x1, x1, 4 | 5 | 7i |  | 8 | 25 |
| 1 | addi x2, x2, 4 | 6 | 8i |  | 9 | 25 |
| 1 | addi x3, x3, 4 | 6 | 9i |  | 10 | 26 |
| 1 | addi x4, x4, 4 | 7 | 10i |  | 11 | 27 |
| 1 | addi x5, x5, 4 | 7 | 11i |  | 12 | 28 |
| 1 | addi x6, x6, -1 | 8 | 12i |  | 13 | 28 |
| 1 | bnez x6, loop | 8 | 13j |  |  | 29 |
| 2 | flw f1, 0(x1) | 9 | 9m | 10 | 11 | 29 |
| 2 | flw f2, 0(x2) | 9 | 10m | 11 | 12 | 30 |
| 2 | flw f3, 0(x3) | 10 | 11m | 12 | 13 | 30 |
| 2 | fadd f5, f2, f3 | 10 | 14a |  | 16 | 31 |
| 2 | fmul f5, f5, f1 | 11 | 17x |  | 23 | 31 |
| 2 | flw f4, 0(x4) | 11 | 12m | 13 | 14 | 32 |
| 2 | fsub f4, f4, f3 | 12 | 15a |  | 17 | 32 |
| 2 | fdiv f5, f5, f4 | 12 | 24d |  | 30 | 33 |
| 2 | fsw f5, 0(x5) | 13 | 31 |  |  | 33 |
| 2 | addi x1, x1, 4 | 13 | 13m | 14 | 15 | 34 |
| 2 | addi x2, x2, 4 | 14 | 14m | 15 | 17 | 34 |
| 2 | addi x3, x3, 4 | 14 | 15m | 16 | 18 | 34 |
| 2 | addi x4, x4, 4 | 15 | 16m | 17 | 18 | 35 |
| 2 | addi x5, x5, 4 | 15 | 17m | 18 | 19 | 36 |
| 2 | addi x6, x6, -1 | 16 | 18m | 19 | 20 | 36 |
| 2 | bnez x6, loop | 16 | 21 |  |  | 37 |

Question 4

Considerando il segmento di codice presentato nella tabella precedente, se assumiamo che ci sia un unico Common Data Bus, qual è la prima istruzione che dovrebbe stallare durante l’esecuzione del programma? motivare la risposta.

la prima istruzione a stallare sarebbe addi  x2, x2, 4 (issue 6), in quanto utilizza il cdb nello stesso colpo di clock di fadd f5, f2, f3 che però viene eseguita precedentemenet e l’istruzione successiva deve stallare per attendere che si liberi