Domanda 1

Considerando il processore RISC-V RV32G con operazioni Floating Point single-precision e l’architettura descritta in seguito:

• Integer ALU: 1 clock cycle

• Data memory: 1 clock cycle

• FP multiplier unit: pipelined 6 stages

• FP arithmetic unit: pipelined 2 stages

• FP divider unit: not pipelined unit that requires 6 clock cycles

• branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled

• forwarding enabled

• it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion.

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.     for (i = 0; i < 100; i++) {

v4[i] = v1[i]/v2[i];

v5[i] = ((v4[i]/v3[i]) + v2[i]); }

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .word “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .word “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .word “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .word “100 zeroes” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .word “100 zeroes” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| addi x6, x0, 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| la x1, V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x2, V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x3, V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x4, V4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x5, V5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| loop: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| flw f1, 0(x1) | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| flw f2, 0(x2) |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| flw f3, 0(x3) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| fdiv f4, f1, f2 |  |  |  | F | D | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| fdiv f5, f4, f3 |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | S | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| fadd f5, f5, f2 |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S | A | A | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| fsw f4, 0(x4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | S | D | E | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| fsw f5, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x1, x1, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x2, x2, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x3, x3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x4, x4, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x5, x5, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| addi x6, x6, -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez x6, loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  | 2+1 |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2815 |

Domanda  2

Considerando il programma precedente, indichi che tipo di hazard sono presenti, quali creano stalli nella pipeline e come vengono risolti dal processore.

Motivare la risposta.

Hazard di tipo strutturale tra le istruzioni

fdiv f4, f1, f2

fdiv f5, f4, f3

Viene risolto tramite stallo

Hazard di tipo RAW e anche di tipo strutturale in quanto la fase di decode dell’istruzione fdiv sta stallando e la successiva non può accedervi

fdiv f5, f4, f3

fadd f5, f5, f2

Anche qui il processore risolve tramite stallo

L’istruzione fsw  f4, 0(x4) stalla per via di un hazard strutturale in quanto l’istruzione   fadd f5, f5, f2 stalla durante la fase di fetch e non può accedervi, e per lo stesso motivo anche nella fase di MEM, il processore stalla per risolvere il problema

A catena sempre per via di hazard strutturali le istruzioni:

fsw f5, 0(x5)

addi x1, x1, 4

Devono stallare rispettivamente durante la fase di decode in quanto deve attendere che la fase di ex dell’istruzione precedente concluda e durante la fase di fetch perché deve attendere che la fase di decode si liberi

L’ultimo hazard è dovuto per le istruzioni

addi x6, x6, -1

bnez x6, loop

Ed è di tipo RAW viene risolto tramite uno stallo nella fase di decode in quanto il salto necessità del dato in quella fase per essere compiuto

Domanda 3

Considerando il programma precedente, si ottimizzi il programma eliminando la maggior parte dei hazard utilizzando tutte le tecniche di ottimizzazione statica: loop unrolling, register renaming, rescheduling e abilitazione del branch delay slot.

Si calcoli il tempo di esecuzione del nuovo programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1: .word “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .word “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .word “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4: .word “100 zeroes” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5: .word “100 zeroes” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| addi x6, x0, 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| la x1, V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x2, V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x3, V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x4, V4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| la x5, V5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| loop: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| flw f1, 0(x1) | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| flw f2, 0(x2) |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| flw f3, 0(x3) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| fdiv f4, f1, f2 |  |  |  | F | D | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| flw f6, 4(x1) |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| flw f7, 4(x2) |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| flw f8, 4(x3) |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| fdiv f5, f4, f3 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| fsw f4, 0(x4) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| fdiv f9, f6, f7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | S | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| fadd f5, f5, f2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | S | S | S | D | A | A | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| fsw f5, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| addi x1, x1, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| FDIV F10, F9, F7, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | S | D | S | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| addi x2, x2, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| addi x3, x3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| FSW F9, 4(X4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| addi x4, x4, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| addi x5, x5, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| addi x6, x6, -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| fadd f10, f10, f7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  | 4 |
| fsw f10, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | A | A | S | S | S | M | W |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | S | S | S | M | W |  | 1 |
| bnez x6, loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | S | S | S | E | M | W | 1+1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1815 |

Domanda 4

Considerando il programma ottimizzato, quale delle seguenti modifiche al hardware potrebbe riportare maggiori vantaggi:

- Introduzione di una unità di divisione FP pipelined con 6 stages di pipeline

- Riduzione del tempo di EXE dell’unità di divisione FP di un colpo di clock

- Riduzione del tempo di EXE dell’unità di moltiplicazione FP di un colpo di clock

- Riduzione del tempo di EXE dell’unità aritmetica FP di un colpo di clock

Motivare la risposta

Utizzare un fp pipelined sarebbe molto vantaggioso in quanto non si creerebero più stalli dovuti ad hazard strutturali o perlomeno la cpu non dovrebbero attendere molti calcoli inutili.

Le riduzioni dei colpi di clock porterebbero comunque un beneficio al programma ma il fatto che la cpu debba stallare ed attendere senza poter fare nient’altro è uno svantaggio più grande che sarebbe meglio venga colmato